深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全自动胃幽门螺旋杆菌检查仪 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 20 | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、国内知名厂商，市场占有率高，提供用户名单。 2、检测项目：能进行胃幽门螺杆菌、肝功能、胃排空功能（包括固体、半流体和液体排空功能）、胰腺外分泌功能（包括胰脂肪酶和胰淀粉酶）、肠道细菌及乳化糖酶的检测 3、适宜广泛人群检测，包括孕妇、儿童等人群。 4、提供配套的检测幽门螺杆菌、肝功能、胃排空功能、胰腺外分泌功能、肠道乳糖酶水平及细菌过生长等检测试剂。 *5、提供与该设备配套使用的颗粒剂型的试剂的有效注册证、试剂GMP认证、CE和TUV认证证书等并提供证书复印件。 6、能够一次连接并连续检测10个气袋样本，可根据用户需要扩展至20通道，能统一或分别打印中文检测报告，气体采集器有注册证件。 7、分析速度：样品分析时间<100s每个样品。 8、设备预热时间≤15分钟。 9、红外光谱13CO2/12CO2探测器，高精密度高选择性，使用寿命长需10年以上。 10、各个进气孔的开闭分别独立控制，独立的光路系统和干涉器分别检测13CO2/12CO2的吸光度；呼气样本13CO2/12CO2的比值差≤0.2 ‰ 。 11、CO2检测浓度范围：1%—10% 。 12、具有高精度的气体净化功能：吸水率≥90%；CO2吸收率≥70%；除尘过滤直径≤5um 。 13、内在和外部重复性误差均小于0.3‰，精密度：δsd≤0.25‰。 14、仪器具有自检功能：具有自我诊断，自动储存，自动校准等功能。 15、数据处理工作站配置要求：惠普品牌电脑，内存≥2G，硬盘≥250G，17寸液晶显示器，激光打印机；全中文数据管理软件：可以自动分析、检测样品并完成各种脏器代谢动力曲线，直观、准确的提供正规的诊断报告，可打印中文报告单并能根据医院要求自行更改打印模板. 16、可根据医院要求连接医院内部网络。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |