| 项目名称 | 数量 （台/套） | 是否进口 | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 根管测量仪 | 5 | 是 | 12.5 |
| 技术参数： 1. 比值法多频型根测仪。 2. 阻抗型根测仪，通过获得根管不同部位的电阻值来定位根尖孔。 3. 潮湿或干燥的根管环境均可使用。 4. 只定位根尖三分之一区，随着牙锉在根管内行进，相应的显示栏会逐渐亮起，提示音间的间隔时间也会变短。如果条形图在根管的上部突然出现大幅度的变化，继续向根尖方向缓慢推进牙锉直到信号恢复正常。越接近根尖孔声音频率越快，到达根尖孔时，LED指示灯显示0.0，同时会伴随均衡的声音提示。当挫超出根尖孔时显示屏上会出现红色OVER指示灯及报警声。 （这样牙医可以听声音也能知道挫的走向） 5. 通过LED指示灯显示挫针在根尖三分之一区域的进程。 6. 完全的自动化操作，用户使用方便 – 无需手动调节。 7. 采用可充电电池，既可采用座充充电，也可以医生自行更换备用电池，避免了传统根测必须座充而充电时根测无法工作的麻烦。 8. 音量有四个不同级别：静音、低音、正常音和高音，可连续按动音量按钮进行调节。 9. 主机设计简单，操作方便，界面仅有2个按钮： 1个是开/关， 1个是音量调节器。 10. 仪器可放置口袋，或夹在患者胸前。 11. 充电电池：1）电池量不足时显示屏会出现电池指示灯闪烁; 2） 电池正在充电时指示灯会出现闪烁提示; 3） 完成充电后指示灯常亮表示充电完成; 4）电池可自行更换AAA 电压值为1.2V的7号镍氢可充电电池 5）当电池指示器显示电量低时 （即闪烁时），在电池完全耗尽之前还可以进行 5 到 10 次治疗，即使电量很低，测量值同样保持准确 ; 12. 消毒/灭菌 ：锉夹、探针和唇钩均可高压蒸气灭菌 13. 节能设置：3分钟内没有使用将自动关机 14. 标准配置：主机一台，充电器一个，锉夹2个，口角拉钩1个，连线一条 15. 屏幕类型：彩色LED |  |  |  |