深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 儿童智能康复OT联合单元 | 国别 | 国产 | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 儿童智能康复OT康复单元 |  | 40 | 1 | 40 | 罗妇保儿科 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 40 |  |

技术参数需求 一、临床应用范围：智能康复OT联合单元是结合了多种训练与评估系统以及手功能训练辅件，采用虚实结合、集体训练、密集治疗与人机互动训练等创新模式、让患者在互动、有趣、高效率的状态下达到手功能的生理突破，完成手功能综合康复训练体系的目的，主要用于儿童脑瘫、认知障碍、ADL训练及脑中风后的康复治疗。 二、核心系统： 1、多点触摸训练系统，钢化玻璃面板，触摸屏幕不小于42寸。 ▲2、提供30种以上的包含脑功能训练、作业训练、认知、ADL等情景互动训练模式。能够进行手指精细运动控制训练、上肢运功功能训练及评估记录。 3、丰富的虚拟ADL训练：3D虚拟场景，包含：厨房，超市，银行，景观场景等，提供情景互动训练。 4、丰富的精细运动控制、上肢大关节运动控制和认知、脑功能结合训练，训练模块30种以上，图库动画不少于1000种，能够提供丰富的动画显示、声音播放。 5、提供偏瘫手评估、肌力评估、MMSE评估、Berg平衡评定等不少于20种评估量表。 6、病人测试、训练结果全纪录，可比跟踪康复结果。 7、能够自动生成并保存病例报告和Excel报告，可以直接打印测量和评估结果表格。 8、构建患儿信息数据库功能。 9、内置帮助系统图例，指导标准化操作。 10、自动数据分析并生成评估报告。 11、预留多种测试接口，扩展设备功能。 12、能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录，无纸化管理。 13、整合多次数据，方便系统回顾与评价，数据可进行前后对比，方便对训练效果做出评价与调整。 14、网络数据库发布，方便多中心合作。 15、虚拟情景互动训练主要包括体感运动捕捉设备，情景互动屏幕、以及智能化运动分析和训练系统软件平台。可带来同步的训练/反馈功能、清晰的目标导向信息、丰富的互动式训练内容以及安全、逼真的模拟训练环境。 16、可用于提供运动控制训练，模式运动分离训练，协调功能训练，主动关节松动训练，关节活动度训练，平衡性训练，认知训练等多种康复的综合训练。 17、硬件：使用体感摄像头，无需在用户身上佩戴传感器，通过无线方式，进行关节活动度的精确静态数值测量和动态曲线测量 18、可测量关节，测量精度可以精确到1度。 19、可进行用户管理，对用户进行管理记录及训练方案的查看等。 ▲20、提供平衡能力、感觉、步行能力、高级脑功能（注意力、理解力）等方面的评估及训练，不少于40个游戏。 ▲21、提供BADL（日常生活活动能力）训练，如进食、洗澡、个人卫生、穿衣、大便控制、小便控制以及步行等11个模块训练。 22、提供IADL（工具性日常生活能力）训练，如购物、食物烹饪、使用电话以及家务等多个模块训练。 23、可提供评估训练3D模型，便于用户学习训练。 24、软件直接控制体感摄像头，适应站、坐、卧等不同姿势下的微调。 25、触摸面材质：3.2MM钢化玻璃。 26、触摸方式：嵌入式红外触摸技术。 27、动作捕捉仪：颜色和深度感应镜头，语音麦克风阵列，倾斜传感器机动调整，可视范围：水平视角、垂直视角，Kinect机身转动范围：±27度，传感深度范围：1.2-3.5米。 三、辅助系统： 1、用于患儿作业训练、手指功能训练、认知功能及手眼协调功能训练、患者感知能力及大脑对圆形的识别训练、感知认知训练、协调训练、肌力训练、改善患者手眼协调能力、矫正手指的屈曲挛缩内收畸形 （可调）、训练患者眼、手协调功能及感知、认知功能、改善上肢关节活动度等作业训练。包含： 2、包含辅件有：儿童OT桌、儿童工作桌（可调）、儿童沙磨板及附件、儿童分指板(可调)、认识拼装积木、训练套圈、上肢协调功能训练器（手指）、儿童认知训练组件、立式插板套圈、智力几何图形插板系列、感知训练组合、手指功能训练器、手眼协调训练器、智力积木套珠等 ▲3、墙面的手绘服务工程，提供设计方案及效果图，构建充满童趣的训练环境。通过实践环境改造的手段，让患者在环境中感受快乐，便于进行不同的康复训练活动，诱导患者学习及开心训练、实现功能快速恢复的目的。 4、全程导入服务：患儿的选择及评估（针对运动功能）、患儿康复路经及方案的制订（康复处方）、智能康复OT单元各构成部分的应用、现场的流程管理与风险控制、患儿康复档案的建立与管理。 四、维保方案：需厂家维保2年以上