深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 肺功能机 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 10 | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.主要测量参数有： （1）常规通气肺功能:潮气量、慢肺活量、最大通气量、补吸气量、补呼气量、深吸气、用力肺活量（吸气肺活量及呼气肺活量）、时间肺活量、一秒率、最大呼气中期流量、分钟通气量。 （2）支气管激发舒张试验功能开通。 2.超声波流量传感器：数字超声式流量传感器，中间不得有任何障碍物，可不借助任何工具直接拆卸清洗，清洗后能立即投入使用。超声时间分辨率约为10纳秒，流量分辨率约为0.6毫升/秒, 呼吸阻力约为0。 3.自动定标:自动环境参数定标和流量传感器自动容量定标，没有任何繁琐的日常手动定标工作。 4.软件功能：全中文化操控界面，报告中可输入中文结论，测试报告可以BMP或JPG的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便用户后续的数学统计和科学分析研究，真正中国人正常值，开放型的预计值系统，可自行输入预计值回归公式，海量病人数据存储功能，存储空间可无限升级。 5.信息化功能：免费开放端口，可接入医院信息化网络，支持远程网络会诊及在线软件升级修复功能 6.扩展升级功能：模块化结构，全数字化，将来可增加婴幼儿潮气呼吸功能测试，用于0-4岁小婴儿的肺功能测试，并可增加弥散残气功能选件用于对患者换气功能的测试，评估心肺功能储备情况。 7.计算机配置： 采用品牌商用计算机系统，至少“2G内存，500G硬盘，刻录光驱，19寸宽屏彩色液晶显示”。 8.整机保修三年，深圳当地设有售后服务工作点，高效及时进行售后服务工作。 配备接口，及网卡，可将信息导入体检系统。 配 置 清 单 1 肺功能主机模块 1套 2 超声流量传感器 1个 3 连接流量传感器的连接电缆 1根 4 与计算机通讯的电缆 1根 5 鼻夹 1个 6 操作手册 1本 7 液压支撑臂 1个 8 移动台车 1个 9 计算机主机 1台 10 彩色喷墨打印机 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |