单位：万元

| 设备名称 | 高清电子肠镜 | 国别 | 进口 | 申报科室 |  | 数量 | 1 | 参考报价 | 40 | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高清电子肠镜： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 百万像素级纯数字CCD摄像元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.视野角度:≥140° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.观察深度:2—100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.弯曲角度:上/下≥180°/180°、左/右≥160°/160° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.插入部外径: ≤11.6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.内镜管道: ≥3.8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．有效长度: ≥1300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.全长: ≥1616mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.新型插入管，大幅提高抗腐蚀能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.分段渐硬式设计，便于单人操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.独立管道前向式射水功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.内镜连接部可180°旋转功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.内镜自带变焦推杆，方便操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.内镜可控制图像冻结、采集、存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.导光缆、电子接口一体化设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |