罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 骨科动力系统（空心） | 国别 | 进口 |  |  | 合计金额 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 |  | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 骨科动力系统（空心） | 18 |  | 2 | 36 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 2 | 36 |  |  |

骨科动力系统（空心）

一、性能及技术要求：

（一）、创伤手机：2把

1、外形小巧，裸机重量小于570克，非常适合创伤外科，运动医学使用；

▲2、无碳刷马达，无级变速；

3、中空设计手机，非常便于打克氏针，最大容纳钢针直径3.2mm；

▲4、双扳机设计，可正反转，往复转；

5、电池动力，钻孔转速1500 RPM，扩孔转速500 RPM；

6、钻孔扭矩24 英寸-磅，扩孔扭矩70 英寸-磅

7、一机多用，可实现打克氏针、钻孔、扩孔、磨钻、摆锯功能；

8、无需拆卸即可高温高压消毒；

（二）、克氏针夹头：4个

1、中空设计，可快速、方便打入克氏针；

1、可兼容0.7-1.8mm克氏针，2.0-3.2mm克氏针。

2、与枪式手机连接、拆卸无须工具；

3、可高温高压消毒

（三）、1/4英寸免钥匙接头：2个

1、适配钻头的最大直径为6.35mm；

2、高速钻孔梅花夹头标有蓝色环状标记，方便用户选用；

3、装卸夹头无需工具；

4、可高温高压消毒；

(四)智能化电池充电器：1台

1、可同时充四节电池，并备有四种不同的电池适配器供不同电池使用；

2、大型液晶显示屏，可自动测出电池电力强度和已使用次数；

3、可自动识别电池并显示电量等信息。

4、具有电池复活功能，延长电池使用寿命；

▲5、可以记录并显示电池超过消毒要求温度的次数和总时间，便于手术室管理

(五)、镍镉电池：4块

1、可高温高压消毒

2、容量高，保证手术的顺利进行；

3、运转时间长；

4、可选配免消毒电池