微波治疗仪

功能描述：

应用特高频电磁波经特制的辐射器作用于人体，治疗多种疾病，具有消炎、活血、止痛，改善局部组织血液循环的功能。

技术规格和要求：

1. 原装进口，国际知名品牌。

2. 频率为2450 MHz，治疗作用包括热作用和非热作用。

▲3. 配有两种辐射器：

圆形辐射器：辐射器的发射口均为圆形，直径有10cm及15cm两种。

马鞍形辐射器：为大型辐射器。

▲4. 输出功率可以调节：250W 连续模式；1500W 脉冲模式（峰值）。

5. 数字计时器0－30分钟，带声音信号。

▲6. 机械臂活动自如，形状各异的辐射器适合人体各个部位及各种体位治疗。

7. 微自动处理控制系统可贮存≥100个不同病人的治疗方案。

8. 工作周期从20%到80%任意调整。

9. 对温度过高、电路错误等可及时报警。

10. 高分辨率液晶显示屏显示治疗参数。

配置要求：

主机1台

鞍形辐射头1个

圆锥辐射头1个

辐射头支架1个