深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 电动起立床 | 国别 | 国产 | 合计金额 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 台/套 | 价格（万） |  | 备注 |
| 1 | 电动起立床 | 1 | 6 |  | 中医院 分院康复科 |
| 合计 |  | 1 | 6 |  |  |

1.电压：220V±10％

2.床面尺寸： 1900*600*550mm（可接受±10%的偏离）

3.电机推力：≥6000N

4.整体承重≥150KG

5.产品净重约：100kg （可接受±10%的偏离）

6.床面起立范围：0-90度。

7.治疗时间：0-99分钟可调。

▲8.治疗处方：≥11个

9.气弹簧调节足内外翻板上下调节角度：-10°~+30°

10.足内外翻板左右旋转角度：-30°~+30°

11.安全性；1根油压弹簧与1个电机，双重保护。

12.抗菌皮革，抗菌性及透气性更强。

▲13.全触屏数字控制，调节更方便，实时起立角度显示更直观。

14.可选择治疗处方及治疗时间，使用更省时省力。

▲15.一体式设计，≥7.5英寸彩色触摸显示屏

▲16.按键式矫正板，方便调节。

▲17、配有独立的音乐治疗模块，以柔和的音乐进行体感音乐治疗，使患者的情绪更放松治疗。