病床招标需求

一、品名：三摇手动病床

（一）、技术参数

1.规格要求：

▲1.1. 床总长≤2195mm；床总宽≤1007mm；

1.2. 床板长≥1950mm；床板宽≥900mm；

1.3. 床高（地面至床面高）500mm；

2．结构及材质：

2.1．床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型；采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外涂层厚度达到一致。

2.2．可拆卸式床头尾板，采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型，有自锁装置，特殊情况时方便拆卸抢救病人。

▲2.3．一体式折叠式护栏，五根铝合金竖立横杆；护栏高（床面至护栏上部）≥313mm；

2.4．整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈。

2.5．直径125mm静音脚轮。

3．功能：

3.1．背部上升≥70°；膝部上升≥45°；高低升降380-730mm；

3.2．病床两侧设多功能挂钩，方便放置输液架或引流袋；

▲3.3. 护栏上端有安全指示标记及正确操作标记；

3.4．刹车采用对角锁刹车装置；

3.5. 输液架插孔≥6个；

3.6．有防止床垫滑动装置。

▲3.7. 可选配床板两侧有角度显示装置。

3.8. 过摇保护型手柄，不易损坏，延长使用寿命。

3.9. 安全动作载荷≥220kg。

- 配套产品（与病床必须为同一品牌）

1、ABS床头柜

▲1.1 采用ABS材料制成，防腐蚀耐酸碱，牢固耐用，高≤800mm；宽≥480Mm;深≥470mm

1.2 柜底配4个脚轮，方便移动；

1.3 带可拉出式桌板，桌板自带放置茶杯和体温计的凹槽；

1.4 两侧自带可收藏式毛巾架；

1.5 柜门内独特的隔板设计，可将1.4升或1.6升暖水瓶放于柜内，隔板高度可调；

2、输液架

2.1 输液架标配四个挂钩，可收起放下，挂钩的荷重1KG；

2.2 材质：优质不锈钢管架，具有树脂制上下锁紧件；

2.3 高度调节范围：650mm，即整体高度为1103-1753mm。

▲2.4 具有空气阻尼装置：可以使输液架缓速下降，有效避免输液瓶快速下降砸到操作

者，而且可以通过旋转上下锁紧件调节高度并固定；

3、双面床垫

3.1 外形尺寸：830mm X1910mm X100mm

▲3.2 采用优质海绵，上层为波浪型设计，下层为平板式设计，两面可用；

3.3 床垫套表面采用舒适针织面料，内层TPU薄膜复合，防水透气，经防霉、抗菌处

理，可抵抗病菌；

3.4 外套和内芯均可水洗。

4、挂式餐板

4.1整体采用PE树脂制品，耐药性、便于清洁；

▲4.2不用时可挂放在床头尾板；

- 配置清单

1.冷轧钢喷涂床架                            32套

2.可拆卸树脂床头、尾板                      32套

3.折叠式护栏                                32套

4.过摇保护型手摇柄                          32套

5.多功能挂钩                                32套

6.125mm静音脚轮                             32套

7.床板角度显示装置                          32套

8.床垫止滑装置                              32套

9.杂物架                                    32套

10. 海绵床垫                                32套

11. 输液架                                  2套

12．床边柜                                  19套

13. 挂式餐板                                25套