罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 肺功能仪 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 肺功能仪 | 12 | 1 | 12 | 签订合同 15天内供货 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 12 |  |  |

一、测试项目要求：

1、静态肺活量：

EVC  IVC  IC  TV  ERV   IRV   FR   TI   TE   TI/Ttot

2、用力肺活量：

VC  FEV1  FEV3  FEV6 FVC  PEF FEV1/VC  FEV1/FVC   FEV3/VC

FEV3/FVC  FEV1/FEV6  FEF25  FEF50  FEF75  FEF25-75  FIV1  FIVC

PIF  FIF75  FIF50  FIF25  FEF50/FIF50  FET2575  FET   MVV(ind)

3、每分钟最大通气量：

MVV

4、舒张对比试验：

用药前、用药后（Post1、Post2）的实测值，以及实测值占预计预计值百分比（变异率）

二、测试功能要求：

1、趋势图：

▲可将多次测试的FVC FEV1 PEP的重要数据以趋势线的形式表示出来。对哮喘、手术、住院前后等情况有很好的指导作用。

2、激励画面：

以生动形象的动画形式，引导儿童、老人等不易配合人群理解并积极配合。

3、其他功能要求：

▲1）全中文操作界面。

▲2）可以批处理指定条件下的数据筛选。

3）可记录病史、服药纪录等信息。

4）多种方式查询病人，便于统计。

5）报告可以用PDF格式输出保存。

6）国内外≥10预计值。

7）国际公认ERS、ATS标准。

三、系统及工作环境要求：

工作温度： 0 to +40oC

工作湿度： 30% to 90% RH

储存温度： -20 to +70oC

储存湿度： 10% to 90% RH

预计值： 包括亚洲人预计值

传感器： 双向数字流量

分辨率： 10ml volume 0.03l/s流速

精确度： +/-3%符合ATS1994年更新标准

四、软件、硬件要求：

软件：中文操作界面，智能、一体化的肺功能测试软件。

硬件：高性能笔记本计算机1套：含≥2G内存，≥500G硬盘和1台彩色喷墨打印机。

五、售后要求：

省内专设售后维修中心配备专业工程师。提供二年免费整机保修，免费终身上门保养和技术支持