罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 治膏设备 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 药液浓缩机 | 6.5 | 1 | 6.5 | 签订合同 15天内供货 |  |
| 2 | 恒温调膏机 | 4 | 1 | 4 |  |  |
| 3 | 膏方包装机 | 6.5 | 1 | 6.5 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 | 17 |  |  |

| 一、药液浓缩机 |  |
| --- | --- |
| 技术参数 |  |
| 电 源 | 380V±10% 50Hz |
| 容 积 | 25升 |
| 功 率 | 2*4500W |
| 控制灵敏度 | 0.1℃ |
| 加热控制▲ | 室温～200℃可调节 |
| 浓缩速度▲ | 8-10升/小时，快速浓缩药液 |
| 沸腾浓缩▲ | 采用传统膏方浓缩调制的沸腾浓缩工艺，能延长膏方的保质期； |
| 加热方式▲ | 立体包裹式导热油快速加热方式，加热均匀； |
| 防蒲功能 | 防止药液蒲出的独特专利设计，提升工作效率； |
| 火候控制 | 加热均匀、浓缩快速、药汁不结焦； |
| 结束提示 | 药液量控制装置定量浓缩液，浓缩结束报警提示并关闭加热； |
| 保温方式 | 采用高性能环保保温材料，充分利用释放的能量 |
| 安全保护 | 设有多重安全保护功能，具有防止干烧、过载保护等安全保护功能 |
| 设置记忆 | 控温器最后设置的记忆功能，断电一样记忆 |
| 制作材料 | 全部高标号304#不锈钢材料制作； |
| 药汁过滤 ▲ | 设有进药100M过滤网装置，直接过滤药液。 |
| 外观尺寸 | 650（L）*580（W）*1058（H) |

| 恒温调膏机 |  |
| --- | --- |
| 技术参数 |  |
| 电 源 | 220V/380V ±10%(可选） 50Hz |
| 容 积 | 6升 |
| 功 率 | 950W |
| 控制灵敏度 | 0.1℃ |
| 温度控制 | 室温～92℃ |
| 搅拌速度 | 0-450转/分钟自动变速，防止结焦 |
| 智能功能▲ | 智能控制自动转子找寻调整功能 |
| 加热方式 | 立体包裹式加热方式 |
| 细料融合 | 自动组合的搅拌调节程序，充分融合膏方内的全部细料 |
| 节省人工 | 质量重复性好，科学卫生，减少对技术工人调膏的依赖； |
| 不接触式 | 全密封高分子材料无接触式磁感搅拌子，减少膏体浪费； |
| 结束提示 | 药液量控制装置定量浓缩液，浓缩结束报警提示并关闭加热； |
| 内外测温 | 内、外测温装置，检测内外温度，操作更智能； |
| 加热控制▲ | 外测温，通过对加热温度的控制实现防止结焦 |
| 卫生设计▲ | 外罩设计，防止外部环境影响调膏卫生； |
| 安全保护 | 设有多重安全保护功能，具有防止干烧、过载保护等安全保护功能； |
| 设置记忆 | 控温器最后设置的记忆功能，断电一样记忆； |
| 制作材料 | 全部高标号304#不锈钢材料制作； |
| 外观尺寸 | 325（L）*330（W）*365（H) |

| 膏方包装机 |  |
| --- | --- |
| 技术参数 |  |
| 电 源 | 220V±10% 50Hz |
| 容 积 | 6升 （进膏料斗） |
| 总 功 率 | 1050W （6升） |
| 控制灵敏度 | 0.1℃ |
| 小袋设计 | 8*8cm铝箔或透明塑料小袋包装、便于冰箱保存，出差、办公携带； |
| 灌装方式▲ | 高精度定量推杆式灌注（非重力式） |
| 小包容量▲ | 15-35ML/包，每1ML电子调节功能 |
| 包量精度 | ±3%， |
| 包装速度 | 14包/分钟 |
| 自动计数 | 自动包装计数装置，按要求自动计数； |
| 适用粘度 ▲ | 1.2-1.5 cp （可适用高粘度膏体包装）； |
| 膏体保温 | 膏体保温设计，适用于任何气温下包装，不凝固、结焦浪费 |
| 清洗方式 | 全管路清洗设计，避免留死角混杂上一付膏体 |
| 自动提醒▲ | 清洗与注膏阀门切换提示功能，防止应疏忽，膏剂从清洗管道排出 |
| 安全保护 | 设有多重安全保护功能，具有防止干烧、过载保护等安全保护功能 |
| 设置记忆 | 控温器最后设置的记忆功能，断电一样记忆 |
| 制作材料 | 全部高标号304#不锈钢材料制作； |
| 外观尺寸 | 456（L）*536（W）*1008（H) |
| 罐装设计▲ | 可罐装包装（需要厂家订制专用可拆卸活动板用于放包装罐） |