单位：万元

| 设备名称 | 电解质分析仪 | 国别 | 否 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 3 | 参考报价 | 2.6 | 合计金额 | 7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH、Mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量技术：离子选择性电极 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量范围、分辨率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K 0.5—20.0mmol/L 0.01mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na 15—200mmol/L 0.1mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl 15—200mmol/L 0.1mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca 0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH 4—9 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg 0.1—4.0mmol/L 0.01mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 不小于七寸彩色超大高清晰触摸屏，人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储≥0000个检测结果，并可扩展到50000个以上；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据长达五年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 进样一次，可同时测量出K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH、Mg 六项八参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 自动进样，自动定标，样品分析速度可调，从吸样到显示结果小于25秒，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，方便、快捷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 从美国进口耗材及关健配件，使仪器技术指标达到进口仪器水平，而耗材价格是进口仪器的1/5，低于国内平均价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 强大的质控功能，可打印质控图及质控统计参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 可选配具有原始管加样、条码扫描功能的全自动加样装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 支持LIS联网系统，上传数据格式可选。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 实时显示动态标本号码，备有RS-232通讯接口，RTC时钟管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15．仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 体系认证:产品具有ISO13485:2003质量体系认证及ISO9001:2008质量体系认证、CE认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、生产厂家资质为“国家高新技术企业”“深圳市高新技术企业”“软件企业”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18．售后服务：生产厂家总部设在深圳、各省会或主要城市设有办事处，售后服务12小时服务到位。 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |