单位：万元

| 设备名称 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 3 | 参考报价 | 2 | 合计金额 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量方式：正反光；蓝、绿光比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 精密度（重复性）：<2% 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 光源：氙闪光灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 具有自动校准功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 日期、时间实时显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲8、显示：真彩色大屏幕LCD显示，方便夜间检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、单位：可同时显示mg/dl和μmol/L的测量值和平均值；数值：3位数字直接读取，无需对照表换算；平均值计算：自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲11、数据可随时删除重测及回放功能; 可存储3000条测量记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲12、可通过USB接口与电脑进行数据传输。强大的数据管理软件，可进行数据分析、统计、打印等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、快速充电：充电时间≤1.5小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、测量次数：一次充电可测量1000次以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、电源：镍氢充电电池，直流4.8V；电池电压检测功能：电压不足时提示电池需充电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、具有省电模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲17、具有无操作自动休眠和自动关机功能，防治电池过量放电而损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲18、具有紫外线滤除功能技术，避免对婴儿皮肤的伤害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |