罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 悬吊康复系统 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 悬吊康复系统 | 17 | 1 | 17 | 签订合同 15天内供货 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 17 |  |  |

| 设备名称 | 悬吊康复系统 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1、≥7个悬吊点，方便治疗患者多个部位。 ▲2、整个系统金属原件由铝合金打造，永久耐锈。承重量≥1500kg。 3、专业康复治疗系统，多种固定支架可选，可根据天花板的实际情况选择适合的固定支架。 4、可安装于天花板，亦可通过两个悬吊架安装于地面。 5、整个系统操作简单，横架可左右来回调节，方便治疗病患的各个部位。其滚珠轴承使其调节性能简便，只需拉动横架下面的绳索便可操作。 ▲6、滑轨为2.3米长，专为治疗床长度设计而成，由铝合金材质，坚固耐用。 ▲7、活动式滑轮器，无需调节装置，即可完成多种训练及治疗方式。 ▲8、BOX简易型训练悬带，有两个单独附件连接点，便于安装及调节。利用Box悬带的锁止装置可轻松调节吊索的高度，用一只手握住2个握把，另一只手调整其吊索，调节后易锁定。握把采用反式绳设计，手感舒适，方便训练者或患者完成训练或者治疗。 9、弹力带可提供额外支撑力协助训练者或患者完成更多有挑战的训练。每对弹力带承重量≥150kg。 |
| 配置清单 | 康复滑轨x1条 滑动横架x 3个 固定支架x2个 颈部悬带 x1条 滑轮器x 1个 连接带x1对 中度弹力带x1对 轻度弹力带x1对 宽悬带x2条 窄悬带x2条 锁扣x1对 Box简易型训练悬带3米×3套 |