单位：万元

| 设备名称 | 视力筛查仪 | 国别 | * | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 3 | 参考报价 | 9.8 | 合计金额 | 29.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、测量范围：球镜:-30.00 to +25.00 D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D 增量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱镜：0 —±12.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D 增量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴位：0 — 180° (1° / 5°增量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、最小可测量瞳孔直径：≤ø2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲3、后部反光照相法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、PD测量范围：远用30 — 85 mm (1 mm 增量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近用28 — 80 mm (1 mm 增量) ；近用距离 约40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、角膜大小测量范围：10.0 — 14.0 mm (0.1 mm 增量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、瞳孔大小测量范围：1.0 — 10.0 mm (0.1 mm 增量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲7、三维眼球自动追踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲8、最大可测量6mm瞳孔区域的屈光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、显示：≥6.5 英寸可倾斜式彩色 LCD 液晶屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、接口：RS-232C (in / out), LAN, USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、电源：AC 100 — 240 V 50 / 60 Hz 100 VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR-1标准配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、打印纸（3 卷）， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、电源线1根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、防尘罩1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、下颌托垫纸1叠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、下颌托垫纸固定销钉2 颗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、使用说明书1本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |