手术用头架技术参数

1．头夹

1.1  采用钛铝合金制造，非简单的铝合金材料。

1.2  头夹为3钉式固定。

1.3  头夹为双钉侧压力五刻度指示磅（0-8 0 po u n d s），单钉侧无压力操作部件。

1.4  头夹固定臂呈双弓型设计,非弧型设计，便于侧卧位手术时脑牵拉系统的安装方便。

1.5  头夹螺纹接口处与头夹为一次性合金材料整体成型设计，螺纹接口非内置的钢圈材料。

2．连接器

2.1  球型阻尼轴连接 （便于术中微调），可360°侧旋转；120°扇形旋转；90°侧卧位固定；可任意角度固定；

2.2  球型阻尼头为纳米镜面设计，球头表面光滑，非粗制磨砂面。

3．底座

3.1  底座为双锁闭横杆固定设计，非单锁闭横杆设计，避免了单锁闭固定当压力过大时易锁闭挣脱弹开发生严重危险。

3.2  固定扳手为防锈镀金设计。

3.3  底座插杆间距可调，可与手术床连接，有绝缘垫，确保和手术床绝缘；

（二）配置清单

1．复合双锁闭横杆基座       1个

2．双钉施压头夹             1个

3．球形万向轴连接器         1个

4．高温高压成人头钉         3个