单位：万元

| 设备名称 | 显微镜 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 3 | 参考报价 | 3 | 合计金额 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准《45mm, 整机系统物镜色彩还原性好,平场度高,性能稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲2．观察镜筒：双目观察筒，倾角30度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲3.调焦机构：载物台垂直运动，粗微调左右手可调，具备粗调限位器和张力调整环, 便于更换标本后聚焦，微调机构齿轮精度高，齿轮衔接稳定连贯，聚焦清晰顺畅连贯，无凹凸感部分聚焦不清晰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.物镜转盘： ≥4孔物镜转盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.物镜：高级平场消色差物镜:4x(N.A≥0.1)、10x(N.A≥0.25 ) 、40x(N.A≥0.65 ) 、100xO(N.A≥1.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲6.载物台：右手低位同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台,无突出齿条结构,耐磨耐腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.聚光镜：阿贝聚光镜,NA≥1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.照明系统：长效白光LED光源，LED蓝光减弱设计，使标本的色调更加鲜艳自然 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.目镜：目镜10X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 卓越品质：防霉装置,光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件都做了防霉处理，所以能确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 仪器有医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显微镜主机 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双目观察筒 一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物镜4X 一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物镜10X 一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物镜40X 一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物镜100X 一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源线 一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |