多功能产床   技术要求

一、功能要求：电动产床，温馨家化设计，适合待产、分娩、产后恢复、紧急手术和转运使用。。

二、技术参数：

- 坐板、背板、接生辅助台三组结构一体化设计。

- 运动框架式轻体结构设计。

- 四电机动力驱动，非液压动力。

- 欧洲进口电机推杆。

- 四方向电动调节：床板升降高度、床板倾斜角度、背板升降角度、腿板升降高度。

- 各方向动力推杆内置有安全保护锣帽。

- ▲内置不间断供电系统，在市电断电情况可保证连续工作24小时以上。

- 床总长≧200cm。

- 腿板即为接生辅助台，无须另外配置台板，可放置新生儿或器械，可用长度≧400mm。

- 腿板长度伸缩调节范围≧55cm，并能在选定位置可靠停止。

- ▲腿板可以电动升降，升降高度≧10cm，并可在任意高度位置可靠停止。

- 床面宽度（不含护拦）在700-800mm之间。

- 床面宽度（含护拦）不超过900mm。

- 护拦收放要求为垂直操作方式，不占用工作空间宽度。

- 床面最大高度≧900mm。

- 床面最低高度≦600mm。

- 头低脚高位倾斜角度≧10°，头高脚低位倾斜角度≧5°。

- 具有腹部推压助产体位控制。

- 可靠的产妇用力脚蹬，可以调节双脚的开度，并且不影响产妇上下床。

- 具有产妇腿托，可任意调节双腿开度和角度。

- 脚托方向可调360°并可上下调节≧10cm

- 脚蹬和腿托可任意互换使用，无须使用时均可以拆下。

- 脚蹬和腿托安装在一个公用固定孔位。

- 脚蹬和腿托均采用直接插拔方式安装或拆卸，无需旋动或搬动锁紧机构。

- 具有产妇用力握力搬手，可根据产妇臂长任意调节位置并牢固锁定。

- 手控按键操作，防水等级IP54。

- 背板升降角度范围≧（00—70°）

- 整体倾斜角度范围≧（-12°—+5°）

- 可拆卸污物导流板，方便拆卸清洗。。

- 要求具备污物垃圾分离系统。

- 可直接连接污水排放管道。

- 污物盒可拆卸。

- 整床为轻便结构设计，安装大脚轮，可方便轻松移动床体，并可以牢固刹车锁定。

- 脚轮直径≧12cm。

三、标准配置清单：

- 床体1台

- 床垫1套

- 产妇脚蹬1只

- 产妇腿托2只

- 产妇握力搬手2只

- 手控开关1只

- 固体垃圾提取器1只

- 污物盆1只

四、厂家维保两年以上（需厂家盖章）