深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 威伐光治疗仪 | 国别 | 进口 | 合计金额 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 威伐光治疗仪 |  | 24 | 2 | 48 | 笋岗社康（1） 罗人中医骨伤科（1） |
| 合计 |  |  |  | 2 | 48 |  |

一、基本要求

1.产地：进口

2 治疗源：

2.1 治疗光源：卤素光源

▲2.2 输出功率 ≥ 750W

2.3输出方式：连续输出

▲2.4 有效光谱波长范围：560---1600nm

▲2.5治疗深度 ≥ 10CM

2.6照射光斑直径：≥ 15CM

3 治疗时间：

3.1液晶计时器，时间设定可自由调整

3.2照射时间设备范围：可0-10小时连续连续照射

3.3可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，无任何误差，

治疗时间结束时自动关机

4 治疗主机外壳温度：不超过41℃

5 散热装置：

5.1  风冷散热

5.2  散热装置适用时限≥8000H

二、支撑系统：

1 万向轮移动

2 可液压升降，垂直移动距离100cm-180cm

三、配置清单（单套）

光源发生器                             一个

光波水滤器                             一个

光源调控杆                             一个

落地支架                               一个

定距杆夹具                             一个

防护眼镜                               一副

电源线                                 一根

产品使用说明书                         一本

▲四、维保方案：厂家维保2年以上