手术床 技术参数

采用液压、电磁阀系统。可透视面板，配有暗盒支架并有一键复位、电动刹车、蓄电池、屈曲、反屈曲体位、头尾互换等功能。

一、技术参数：

1. 台面尺寸：2000mm×500mm（长×宽）（可接受±10%的偏差）

2. 台面高度：690mm－990mm

3. 前后调节：+30°/-30°

4. 左右调节：+20°/-20°

5. 头板调节     +40°/-90°

6. 腿板调节： +15°/90°180°

7. 背板调节：+90°/-40°

8. 床面纵向平移≥300mm

9. 腰桥调节:上升高度0-120mm

二、性能特点：

1. 采用进口电动液压传动结构；

2. 床面板为可透视材料制作，电动水平移动行程≥300mm，给C型臂提供精确和方便的定位空间，无需移动病人可进行全身性X光透视。

3. 液压系统主要部位均采用原装进口部件。升降、平移、头足倾斜、左右倾斜等各种动作操作由独立的动力系统驱动。

4.  304不锈钢材质，底座不锈钢外罩，防刺眼处理。

5. 能符合C型臂需要的宽大活动空间，为施术的医护人员预留有脚步的活动空间，保证手术床在实现各种动作时的平衡稳固。。

6. 整床及附件采用304不锈钢材料。

7. 电动手术床具有标准以及反向模式两种，可实现头脚互换功能。

8. 有两套独立电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床体备用操作控制面板系统，两套系统独立运行，确保手术床使用可靠。

9. 床垫采用人造包裹高密度记忆海绵。

三、标准配置：

1. 手术台床体  1套；

2. 床垫    1套；

3. 麻醉架  1件

4. 支肩架	2件	；

5. 搁手架	2件；

6. 支腰架   2件；

7. 固定器	7件；

8. 搁脚架   2件；

9. 手控器   1件；

10.电源线   1个；