技术参数：

- 记录全口牙列情况包括：缺失、种植体、桥体、修复体等。

- 记录：牙龈出血化脓、根分叉病变、牙齿松动度等。

- 可显示全口菌斑分布及临床指标的阳性阴性比例，进行菌斑评定。

- 能够纵向比较单个牙齿临床变化。

- 能够进行危险因素的评估。

- 可以连接打印机将探诊结果打印出四页存档彩页，作为病历诊断报告。

- 探诊压力：15gf±2gf。

- 探诊深度：0.2mm-10.0mm。

- 材料：钛合金（可测种植体）。

- 探针直径：0.45mm±0.03mm。

基本配置

佛罗里达探针

Standard 基本配置

数量        说明

120       探针手柄

1         FP32系统

1         脚踏控制器

1         光学解码器

1         USB数据转换盒

1         USB数据线

备注

1.以上配置包含至少1年保修,免费安装及培训服务。

2.24小时电话技术支持。