- 一、投标人资格及相关要求

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2、具有以下资质：

①必须在中华人民共和国境内注册的法人，具有相关的经营范围（具备LED显示屏的经营范围）。

②LED显示屏生产厂家需具备：

*LED显示屏产品3C认证证书、CE认证证书、FC认证证书，扫描件并加盖公章；

*LED显示屏厂家ISO9001质量管理体系认证证书，扫描件并加盖公章；

*LED显示屏厂家ISO14001环境管理体系认证证书，扫描件并加盖公章；

③视频处理器与控制卡为同一厂家自主研发生产，提高系统兼容性，并需具备：

*控制卡厂家配套系统播放软件著作权证书，扫描件并加盖公章；

*控制卡厂家ISO9001质量管理体系认证证书，扫描件并加盖公章；

*控制卡厂家系统的CE认证、ROSH认证，扫描件并加盖公章；

*控制卡厂家视频处理器的CE认证、ROSH认证，扫描件并加盖公章；

*控制卡厂家LED全彩逐点校正FPGA控制软件著作权证书，扫描件并加盖公章；

*控制卡厂家LED视频处理器软件著作权，扫描件并加盖公章；

④*投标人须在深圳市罗湖区有固定售后服务机构；

⑤*为保证产品质量，需提供厂家授权为期二年的质保函原件，并加盖厂家公章；

⑥*为保证供货，需提供厂家授权产品供货证明函原件，并加盖厂家公章；

⑦*投标人须为LED显示屏和视频处理器及控制卡厂家或其合法代理商，若投标人为代理商则必须出具生产厂家授权函；

⑧*投标人须有LED显示屏10万以上的工程案例2个以上；

- 本项目不接受联合体投标。

4、提供企业诚信记录（供应商须提供本企业在五个信用记录查询网站中的至少其中一个，提供网页截图并盖公章，信用中国：www.creditchina.gov.cn; 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn; 深圳市政府采购监督管理网: www.zfcg.sz.gov.cn; 深圳政府采购网：www.cgzx.sz.gov.cn; 深圳信用网：www.szcredit.org.cn）。

- 二、投标人必须提交的资料

按以下顺序装订投标文件
1、投标文件目录
2、法人授权书原件；
3、投标承诺书；
4、经年检合格且有效的营业执照（复印件加盖公章）；

5、资质证书（复印件加盖公章）；

6、方案设计及施工组织计划书；

- 7、显示屏报价书

8、售后服务承诺书；

上述资料应该是最新、有效、清晰的；复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章，所有证件原件现场备查。

三、项目报价表

- PH2.5 LED全彩显示屏报价

整屏尺寸：3.0米×1.8米= 5.4㎡

| 序号 | 物品名称 |  | 规格型号 | 品牌 | 数量 （单位） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体及控制系统 | LED显示屏 | （晶元芯片）PH2.5 | HPGD | 5.4m2 |  |  | 含模组、电源、线材等 |
|  |  | 发送卡 | 灵信全彩发送卡 | 灵信 | 1张 |  |  |  |
|  |  | 接收卡 | 灵信全彩接收卡 | 灵信 | 9张 |  |  |  |
|  |  | LED播放软件 | 灵信播放软件 | 灵信 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 视频处理器 | 灵信LED显示屏专用 | 灵信 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 配电系统 | 屏体配电柜 | 配电系统 | 国标 | 1台 |  |  | 大屏最大功率15KW |
|  |  | 380V线缆、网线 | 三相五线、5类网线、套管等辅材 | 国标 | 1批 |  |  |  |
| 4 | 钢架结构 | 挂墙固定安装 | 方通、扁管及角铁等 | 国标 | 5.4m2 |  |  | 最终与现场和甲方要求而定 |
|  |  | 边框装饰 | 黑色铝合金边框 | 国标 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 人工安装、培训、差旅费等 |  | HPGD | 1项 |  |  |  |
|  |  | 运输费、保险 | 物流 |  | 1项 |  |  |  |
| 合 计 （含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术参数及方案

（一）LED显示屏技术指标：

| 说 明 | 技 术 指 标 参 数 |
| --- | --- |
| 单元板 单元箱体 组合屏体 箱体拼合 模组拼合 工作中的屏 |  |

| 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1、*像素管 | 像素管间距：2.5mm 三基色：红、绿、蓝 灯珠封装：SMD2121（黑灯） 发光点颜色组合：1R1G1B 物理密度：160000点/㎡ |
| 2、*单元板 | 单元板分辨率：长64点×高64点 单元板尺寸: 160mm×160mm |
| 3、*显示屏整屏 | 屏幕水平可视视角：水平≥120° 屏幕垂直视角：水平≥60° 最佳视距：4～40M 存贮温度： -40℃ ～ +85℃ 工作温度：-25℃ ～ +65℃ 相对湿度：10%～95%RH 屏体重量：25 kg/㎡ |
| 4、供电 | 平均功耗：400W/㎡ 最大功耗：1000W/㎡ 供电要求：220VAC±10%,50Hz |
| 5、控制系统 | 控制主机：笔记本或计算机产品 操作系统：WIN 98/ 2000/ XP 控制方式：与计算机同步 显卡：DVI显卡 |
| 6、*主要技术参数 | 1）驱动器件：恒流驱动IC 2）驱动方式：1/16恒流驱动 3）刷新频率：≥960Hz 4）换帧频率：≥60Hz 5）灰度/颜色：红、绿、蓝各256级，8192级灰度,颜色：16777216色 6）亮度：≥1200cd/m2 7）亮度调节：软件100级可调，根据不同的环境亮度自动或手动调节显示亮度 8）视频信号：RF、S-Video、RGB、AV、等 反γ校正曲线：具备三条以上可调节的γ曲线 9）控制系统采用：PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输(可选) 10）平均无故障时间：≥10000小时 11）屏体寿命：≥100000小时；连续工作时间：≥72小时 12）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm ； 13）均匀性：像素光强、模组亮度均匀 14）盲点率：＜0.0001（呈离散状态） 15）开关电源负荷：5V/40A 16）计算机显示模式：1024×768 17）防护等级：IP31 18）防护性能：防潮、防腐蚀、防风、抗震、阻燃 19）有效通讯距离：网线100米以内 |
| 7、软件 | LED演播室(LEDALL) |

（二）VP1000视频处理器技术参数

1、输入电压：100-240VAC，47-63Hz。

2、*输入接口
① DVI（DVI-I 24+5）数量:1
最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率，兼容HDMI1.3及以下版本； 
② HDMI（A Type）  数量:1
最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率，兼容HDMI1.3及以下版本

③ VGA (D-Sub)  数量:1
最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA），支持自定义分辨率，信号电平：R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync )75 ohm ；black level：300mV Sync-tip：0V；
④ CVBS (BNC)  数量:2
NTSC/PAL自适应去隔行技术，支持3D 梳状滤波器；
⑤ SDI (BNC)  数量:2 (扩展)
支持标准：SMPTE 259M SD-SDI 270 Mbit/s 480i, 576i ，SMPTE 292M HD-SDI 1.485 Gbit/s 720p, 1080i ，SMPTE 424M 3G-SDI 2.970 Gbit/s 1080p；
⑦ USB (Type A)  数量:2 (扩展)

USB2.0 + USB3.0, 纯硬件解码，支持 4K*2K@30fps 视频解码，最大支持4 路高清视频同时解码
3、*输出接口
① DVI（DVI-I 24+5）数量:2 
单口最大支持分辨率为2304×1152@60Hz，支持自定义分辨率。

② VGA (D-Sub)  数量:1

最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA）,监视LED屏画面。

③ SDI LOOP (BNC)  数量:1 (扩展)

4、*先进的图像处理技术（10Bit,DCDi,ACC,ACM）：10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理， Faroudja® Real Color® 真彩图像处理,Faroudja® TureLife™ 视频图像增强。 使用ACC和ACM图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率最低，还原色彩真实度.同时支持3D降噪。

5、音视频同步切换：支持DVI、HDMI数字音频以及模拟音频输入，支持模拟音频输出，可直接连接功放设备，支持音视频同步切换。

6、双画面（PIP/POP）：支持2个画面(窗口)同时显示，每个窗口的大小位置均可任意调节，不受彼此和图像空间大小的约束。每个窗口均可任意截取输入。

7、纯硬件嵌入式架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定。平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行。
8、高帧率处理：内部运算处理设计采用灵活的可选帧率模式。帧率范围为23~120Hz，可任意调节。

9、高清图卡：内建有60多种测试图卡，如彩条、网格、灰阶，红，绿，蓝等，支持检测全彩坏点。各种测试图案满足用户不同情况下的使用需求。
10、自定义输出分辨率：单通道在265万像素内实现自定义输出，即单通道输出分辨率可达2304*1152@60HZ。最小分辨率256x128，自定义分辨率水平最大3960，垂直最大2000。

11、*EDID管理：HDMI、DVI和VGA输入接口均支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义输入分辨率。
12、VGA校正功能：实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。
13、Super Resolution放大技术：通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失。画面缩小时无尺度限制。有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象
14、去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，而且可以针对任意信号源做任意裁剪（且依旧保持满屏状态）。
15、OSD功能：支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。

16、*无缝切换和淡入淡出：支持任意输入信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏。

17、场景保存和切换：支持多达10种自定义场景，可快速切换到任意预设的场景，且场景之间的切换、模板之间的切换不会黑屏。

18、定时任务：支持多达16种自定义任务，支持按指定时间循环播放场景，支持定时开关输出，支持单次任务和周期性的任务。
19、帧同步拼接技术：解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。

20、*电子保护与隔离技术：设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保护，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。

21、输出电信号增强技术：支持电流增强，电压增强和信号幅度增强，以弥补因各种因素产生的信号衰减。

22、丰富的快捷键: 一键黑屏/正常、冻结/解冻、局部/全屏、加锁/解锁。

23、上位机控制方式：方口USB线、以太网、WiFi
24、尺寸（mm）：484×61×318
25、重量：2.9kg
26、工作环境：温度0-45℃；湿度10%-90%
27、*资质认证： ROHS， CE

（三）灵信同步产品参数V1.2

V9发送卡：

1.一路DVI视频输入；

2.一路标准3.5mm音频输入；

3.一路USB接口控制，可移除不影响播放；

4.*可级联多张统一控制，支持上下左右任意拼接，采用RJ11接口级联，稳定可靠；

5.两路标准RJ45网口输出；

6.支持4种取电方式，支持5V供电防反接；

7. *自带备份工程文件功能，支持接收卡、软件一键回读功能；

8.单张发送卡带载122万像素（60HZ），200万像素（30HZ）；

9. *单张发送卡支持多种分辨率（长*高）：768*1600、1024*1200 、1280*960、  1536*800、1792*688、2048*608；

10. 支持复制功能，把电脑整屏内容或任意区域缩放到LED显示屏大小同步显示；

11. *硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境，并提供由第三方专业检测机构出具的高低温检测报告；

V301接收卡：

1.V301(75E)板载12组75E信号免HUB板，单卡输出RGB数据24组；

2.V301(50)板载2组50P接口，支持任意HUB板，单卡输出RGB数据20组；

3.支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片；

4.支持138译码、595译码、5958译码等多种译码方式；

5.支持配置文件回读功能；

6.宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V；

7.硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境；

8.硬件板载VH3.96-4WV接线端子，与LED模组标准端子通用安装方便灵活；

9.*支持5V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）；

10.*支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序；

接收卡，发送卡产品功能特点：

1.*支持逐点校正，提供LED全彩逐点校正FPGA控制软件著作权证书，扫描件并加盖公章；

2.支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先；

3.*软件支持多种备份机制，配置故障快速恢复，发送卡备份、软件历史配置备份、一键回读、接收卡一键换卡；

4.*硬件设计防反接电路，防止短路故障引起安全隐患，并提供一种直流电源防接反电路专利证书；

5.*系统支持双网线热备份功能，保证LED显示屏数据传输故障自主修复，不黑屏，    并提供LED全彩自愈数据传输系统专利证书；

6.支持任意分辨率更改；

7.*软件智能调试，自动计算多卡拼接坐标点，智能级联向导，智能导出级联布局工程图等；

8.内置控制卡检测功能，发送卡连接状态检测，接收卡连接状态检测，DVI信号检测；

9. ＊系统可根据外界光线强度自动智能分析调节LED显示屏亮度，并提供LED显示屏显示亮度自动调节的控制系统专利证书；

10.采用硬件加速设计，走字移动速度效果行业领先；

11.内置百余种文字组合效果及炫彩背景；

12.内置自动走线描点设置，无需手动繁琐操作；

13.软件支持在线自动检测升级；

14.行业首创粒子边框，丰富显示效果；

15.行业首创丽影模式，突显视频显示效果；

16.行业首创任意素材360度任意旋转；

17.*全彩系统与视频处理器为同一厂家自主研发生产，提高系统兼容性，并提供系统与处理器资质证明，扫描件并加盖公章；

18.*为保证产品质量，需提供厂家对本项目授权原件以及为期二年的质保函原件，并加盖厂家公章；

注：以上带*的为重要技术参数，为评分要素。

五、售后服务要求

工程出现问题，自接到故障通知后2小时内作出响应并在12小时内派出工程技术人员赴故障现场并对设备进行修理。如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。

1．保修期两年，保修期内，在关键部件损坏后，经维修更换后，该部件重新计算保修期，出现较大故障，维修停机时间超过二周以上，整机保修期相应顺延。

2、保修期后，提供广泛优惠的技术支持。包括最优的价格提供备品、备件；及时进行新技术、新工艺应用的培训；，对于出现的故障需要维修的照该产品按当时国内市场最低价收取费用，需要更换配件的，配件费按照厂家出厂时最优惠价收取费用，工艺性问题给予指导性意见及充分的技术支持等。

六、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖区人民医院：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

投标单位：          （公章）

日  期：