老人颐养中心养老专用居家护理电动床招标参数

（一）、技术参数

1、规格要求：1900-2100 mm，床面宽900-1000mm。

2、床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型；采用（电泳＋粉末）复式喷涂。

3、头尾板采用合成树脂结构，木纹贴纸，可拆卸式，能方便特殊护理。

4、左右护栏分别为插式护栏和转动护栏。

5、转动护栏要求转动范围≥150°，每30°为一档进行锁定。

6、功能：要求背部上升≥70°；膝部上升≥20°；最低可降至 250mm，方便老人上下

床。

7、有线手持摇控器。

8、要求床板上设有床垫止滑装置，防止床垫上下滑动。

（二）每张配置清单

1、冷轧钢喷涂床架                             1张

2、可拆卸床头、尾板                           1付

3、专用马达                                   1套

4、插式护栏                                   1个

5、转动护栏                                   1个

6、手持遥控器                                 1个

7、床垫止滑装置                               1套

8、床垫                                       1张

9、床头柜                                     1个

10、移动式床边桌                              1个

11、移动输液架                                1个