医用电动床招标参数

（一）技术参数

1、整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈。

2、床全长≤2211mm；床全宽≤1380mm；高低升降范围280mm-480mm。

3、床有≥5种功能，要求全部无线遥控操作,需包含：头部升降0-20°、背部升降0-75°、足部升降0-45°、整体升降280mm-480mm、背膝联动。

4、可自由调节头部、背部、足部角度的电动床。

▲5、无线遥控操作：要求有时间任何角度标示及记忆储存功能，可记下最舒适的床体位置。

▲6、配有液晶显示的手持无线遥控器，能清晰数字显示病床床面高度和角度。

7、床体背部升降分为“快”和“普通”档，可自由调节。帘状软连接（可延伸）背膝联动功能。

8、要求背部配有按人体脊椎曲线弯曲设计的、可伸缩的（帘子状结构）床板，具有帘状软连接（可延伸）背膝联动功能，从而减轻背部床板上升对人体胸腹部压力。

9、床体垂直升降，在高低升降时床体不会产生移位。

10、配有可拆卸天然木贴面床头板。

11、要求背部床板和膝部床板有角度限制功能，最小夹角大于90°，保证人体的舒适和安全。

▲12、采用与病床同一生产厂家制造的原装医疗专用马达，具有静音、恒速、速度快慢可调、抗电磁、抗干扰。

- 配置清单

1. 冷轧钢喷涂/木质床架

2. 可拆卸天然木贴面床头尾板

3. 液晶显示的手持无线遥控器

4．四组马达