深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 |  | 24小时动态心电图机 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 3.5 | 合计金额 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 硬件设备 - 品牌主机， windows中文操作系统； - 显示器21寸，分辨率1600*1280 - 打印机需配置高速网络激光打印机 - 一个主机配4个盒子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 记录器：（十二导记录器） 1、LED大屏幕液晶显示，红色心标开始按键，白色选择按键，3键操作，实时心电图显示、显示时间及记录时间、电池电量、病例ID等信息； 2、采样通道同时具备3，8，9，10通道 ；12导/3导数字记录(使用时医生可随意选择) 3、10芯中心排列人体定位导线，12导联同步记录； 4、数字化高采样率每通道 1024 点/秒采集；最高采样率10240点/秒，采样精度16Bit 5、具备起搏脉冲检测功能，采样率10000点/秒，独立起搏记录通道记录起搏信号； 6、1至3天全程记录, 无数据压缩； 7、存储介质：SD闪光卡不小于2G； 8、两种数据传输模式：USB数据线和SD读卡器； 9、记录盒有事件标住功能； 10、电池电量： 1节5号电池； 11、记录盒体积小、重量轻、重量不大于48克； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 软件功能（具有临床科研功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 3导、12导均在同一界面下分析， 采用12导同步神经网络多层叠加分类分析方式，自动分析心律失常准确；特意性好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 软件全模板分析，模板分类不小于500种， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 编辑分析：反混淆技术、节律分类技术、图形分类技术三维一体分析修改功能，快捷、准确率高； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 自动默认各种病的分类，具有房早、室早、室性逸搏、长间歇、房扑、房颤等十余种模板以及多种自定义模块，可以区分任一种形态的病理；各分类集合中图形可，匹配编辑修改； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 房早、房对、房速按提早率再编辑功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 自动房扑、房颤分析，可以自动标注起止点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-7 | 回顾扫描及模板再编辑功能、数据重新计算功能。如：房早房速等多种事件按提早率调整，重新检分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-8 | 提供各种趋势图、条图、页浏览、ST段变化图、瀑布图及直方图等统计工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-9 | 心肌缺血ST段形态的分析： 1．自动ST段事件统计，起止时间、最大压低值描述、持续时间及斜率，定性定量分析心肌缺血情况。 2．12导ST段心肌缺血总负荷统计； 3．12导ST段按叠加分析： ST段、T波趋势图对比分析； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-10 | 1．独立的起搏通道显示分析， 2．可以对 “双腔起搏”、“心房起搏”、“心室起搏”、“心室假融合”、“不起波”等多种起搏分析建立模块；对起搏器进行趋势图分析及统计表报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-11 | 综合趋势图分析：心律失常、心肌供血、动态ST、QT离散、HRV同步分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-12 | 心率减速率、连续心率减速率分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-13 | 心率变异分析：时域、频域、非线形、3维频谱、白昼对比等，分析报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-14 | QT分析：准确测量QT离散度，可人工参与调整，使无创心肌复极不均一性检测更精确； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-15 | "T波电交替“分析心肌缺血、室预测恶性心率失常、心脏性猝死的重要指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-16 | 阻塞性睡眠呼吸暂停分析：自动分析诊断可以预测心梗患者的死亡危险；。通过心电图筛选临床上可疑似阻塞性睡眠呼吸暂停患者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-17 | 心率振荡分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-18 | 瀑布图分析：快速识别24小时P波、ST段、T波变异区域，检测精度达到微伏级。临床上可以快速对心肌缺血性变化ST-T进行图形特点性分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-19 | 晚电位分析、动态心向量功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-20 | 一站式打印操作，打印报告过程方便快捷； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-21 | 可以输出ASCII数据供用户进行研究开发之用，支持德国卫生部GDT数据接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-22 | 数据库管理功能，支持数据的导入,导出,归档,调档等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-23 | 中英文操作界面，可以由用户自行选择翻译成自己本国语言版本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-24 | 该产品获得两项国内发明专利证书及一项美国发明专利证书（请提供证书，无视为不符） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 具备可升级网络动态心电系统功能，网络动态报告浏览支持各个系统（苹果ios/安卓/微软），各种设备（pc/平板电脑/智能手机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |