深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 超声诊断虚拟训练模型 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 临床培训中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 45 | 合计 金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、系统通用功能：15吋高分辨率彩色LCD监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转；8.4寸彩色液晶触摸屏，可实现参数调节、测量、文字录入等功能；探头接口：零插拔力金属体连接器，相互通用接口可达4个 2．系统配置包括： 1）彩色多普勒血流成像；2）二维灰阶成像；3）频谱多普勒显示分析系统，PWD频谱多普勒、CWD连续多普勒；4）能量多普勒成像；5）方向能量多普勒成像；6）组织谐波成像；7）具备三维成像工作模式，可应用于腹部、高频线阵探头；8）具备复合成像工作模式；9）全方位M型成像；10）彩色M型；11）组织多普勒成像（TDI）；12) 线阵探头独立偏转成像技术；13) μ-Scan成像技术 3．测量和分析：包括距离、面积、周长、容积、角度时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等 4．精确的解剖学结构，与实际外形和大小高度匹配的内脏器官 (投标时提供实例图片证明) 。 5、多样化的内置病变，且接受定制。 6、专用材料，经久耐用。 7、病变包括：胆结石，肝脏病变（囊性，实性），胰腺癌、脾脏病变、 双侧肾脏病变，左侧肾上腺肿瘤。 8、由对超声波衰减系数近似于人体的材料制作而成。在B型超声图像中显示出背景中的细微点状回声。在基本材料中嵌入各种高精度的反射体。 9、声速 1440—1540m/s(25℃) 10、声衰减 0.5-1.0dB/cm MHZ 11、可训练项目 11.1、设备和探头操作方法 11.2、基本的腹部超声扫查方法 11.3、超声下的横断面解剖图像 11.4、各器官超声扫查演示和训练 11.5、肝脏的库式分段定位 11.6、在超声下辨认腹部脏器病变 注：本项目不须医疗器械注册证 售后条件要求如下： 1、质保期：自货物验收合格之日起至少2年。 2、安装调试和培训：供应商负责将货物送至医院指定地点，到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |