单位：万元

| 设备名称 | 电子阴道镜 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 10 | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 性能要求: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ 1.1系统图像分辨率: 应不小于480TVL； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ 1.2 摄像机：索尼CCD摄像机，有效像素应不小于200万像素； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 镜头: 26倍光学变焦，3.5（广角端）～91.0mm（远端）光学变焦镜头（F1.6至F3.8）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4数字变焦功能：12倍（312倍变焦）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5最短摄像距离：320mm（广角端 ）至800mm(远端)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6视野范围：2.5mm～20mm～320mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7广角端 F=3.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8光源：圆形LED光源，光照度大于1.5×103 Lux； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ 1.9信噪比：应不小于50dB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10显示器： ≥19″液晶彩色显示器； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11计算机主频不小于2.0GHz,内存不小于2G,硬盘(SATA)不小于250G； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 彩色喷墨打印机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．功能要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 DSP动态数字自动聚焦系统，可进行手动聚焦调整； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2滤色镜：手动滤光或电子滤光； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3图像实时采集为手动、脚控两种方式；能同屏多幅显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4图像处理有放大、缩小、增强、伪彩、正负片、标注功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5能测量周长、面积，具有测量、计算、复制功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6打印报告可自由编辑，并可打印出诊断报告或手术报告单；能自由编辑各种报告模式，生成用户模板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7具有记录、显示、冻结、录像、电影回放、存贮、删除图像功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8病历数据能够存贮，有可供对比的典型图谱库，图谱库可以随时添加； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲ 2.10醋酸白试验/碘试验计时控制功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11具有动态光斑减影功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12支持RCI评估分析； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13具有DICOM3.0图像数据交换接口，支持联网功能，提供使用医院信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.产品通过ISO9001:2008、ISO13485：2003质量管理体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |