单位：万元

| 设备名称 | 心电图机 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 2 | 合计金额 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ≥5英寸彩色LED背光液晶显示器，分辨率高达800*480； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 含电池重量小于1.5Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ★采样率：1000采样点/秒；起搏检测采样率：16000采样点/秒； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 提供预采集模式，用户无须等待心电波形的采集时间； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 共模抑制比不小于110 dB；分辨率：1 μV/LSB @ 500 sps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 极化电压 ±600 mV； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 低通滤波：20 Hz, 35 Hz, 150 Hz； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ★模数转换：24bit； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 灵敏度/增益：2.5, 5, 10, 20 mm/mV, 自动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 内置可充电锂电池，可供≥6小时持续操作（不打印）或打印不少于500份报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 80mm热敏点阵式记录仪，兼容热敏卷纸和热敏折叠纸,可同时打印3道波形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 走纸速度5, 12.5, 25, 50 mm/s可选； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 提供额外的4*2.5s 紧凑版打印格式，诊断报告显示于波形上方，节约用纸； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 强大的内部存储可存储不少于800份报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 患者信息可包括ID，年龄，出生日期，性别，种族，用药情况，既往疾病类型； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 提供小儿患者V4R导联替换V3导联的算法和诊断支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |