除颤监护仪 技术参数

1、厂家免费维保2年；

2、主机配有彩色液晶显屏，屏幕尺寸 ≥6英寸。

4、具有心电监测功能。

5、除颤最大能量≤200焦耳。

6、具有待机状态就绪指示器，每小时、每天、每周进行自检。

7、心电监护：≥3导联；监护患者时主机屏幕可同时显示≥4道波形。

9、手动除颤时，充电到最大能量的时间≤5秒。

10、成人、儿童一体化电极板，除颤手柄带接触病人指示灯。

11、可手动除颤及标配AED功能，AED带中文语音提示功能。

12、自动打印除颤、充电、放电、事件等过程，可根据需求自主设置。

13、内置电池可支持 ≥ 5小时的监护。

14、电池电量低时，主机屏幕上会出现文字提示。

15、体外除颤时，能量档位可选数量 ≥ 20，分别为1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、 150J、170J、200J。

- 有室颤、室速报警功能。

17、面板上具有一键切换婴幼儿参数监护功能和AED功能。在AED模式中最小可用于≥29天的患者使用。

18、热敏打印机尺寸 ≥ 50mm。

19、除颤可选择：同步及非同步方式。

20、内置环保可重复充电的锂离子电池。

21、具有病人数据储存盒USB接口，可在每份事件概要中存储≥8小时的数据，最大可存储≥50个时、长≥30分钟的事件概要。

配置清单：

主机1台，

成人/儿童一体化体外除颤电极板	1对，

3导心电导联线	1套，

锂电池	1块，

电极片 1副，

电源线1条。