罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 输血营养泵 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 输血营养泵 | 4 | 12 | 48 |  |  |
| 合计 |  |  | 12 | 48 |  |  |

1、符合国内国际最新标准，具有ISO 、CE、GMC认证证书。

2、营养泵整机≤1.5kg。

▲3、全透明泵门设计。

4、凸轮是可拆卸冲洗设计方式。

5、手提式手柄上具有运行状态灯，远处可观察机器状态。

▲6、营养管采用U型方式安装在泵，不是蠕动和直型方式。

▲7、双屏幕显示：数码管显示速度，液晶屏显示信息≥7种：具有报警信息，输液状态，输液模式，输液速度、预置量、累积量、时间等信息。

8、速率：1-600ml/h可调，最小≤1ml/h，最大≥600ml/h。

9、预置量和累计量0-9999ml/h，最小≤0ml/h（累计量0同时表示可无限累计量）， 最大≥9999ml/h。

10、输液精度±5%

11、快排速率≥3档可设置：200 ml/h、400 ml/h、600ml/h

12、自动流量校准：可校准不同粘度营养液的速度精度

▲13、阻塞报警阀值500±200mmHg，≥10档可调：1-10档可调

14、报警音量≥3档可调：高，中，低三档可选择。

15、按键音音量≥3档可调，高，中，低三档可选择，也可以关闭静音。

16、带有USB接口。

17、输液模式≥2种：连续模式、间断模式，两种模式都是仿生输出。

18、屏幕直接历史查询≥1500条：包括日期、开始时间、停止时间、速度、预置量、累积量、报警状态等信息。

19、可设置开机后保存上次的参数速度或者开机显示速度清零两种可选

20、具有营养管标定功能，容积型标定方式、适配所有品牌营养管；

21、符合标准电源，电源电压AC:100-240V,50/60Hz，内置电池12V、800mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行5小时以上；

▲22、可设置床位号：0-255号

23、内置无线模块，可以连接输注中央系统。

24、外置输液加温器，给营养液加温。

25、加温器参数：

（1）两组独立温度传感器

（2）温度控制范围：35-42度

（3）具有高温报警，低温报警，加热提示，门开提示，系统错误

（4）预热时间小于2分钟

26、配有输液架，输液泵参数：

（1）采用含玻璃纤维尼龙材料，强度高，抗老化强

（2）支架高度1600mm-2350mm可调

（3）托盘高端可调节，最大承受质量20kg

（4）底盘使用医用专用五轮，带有双向脚刹，

（5）管壁厚2mm

基本配置（单套）

营养泵主机一台

加温器一台

输液架一个

电源线两根

操作卡一张。