深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 呼吸机（婴儿运输用） | 国别 | 不限 | 合计金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 呼吸机（婴儿运输用） |  | 45 | 1 | 45 | 罗妇保 新生儿科 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 45 |  |

技术参数需求 适用范围： ▲1. 儿童、新生儿和成人有创及无创通气 2. ≥13”彩色液晶屏显示,全中文操作界面，滑屏操作，超静音涡轮最小潮气量可到2ml，可适用于成人，儿童，新生儿转运 呼吸模式： 3.PC-SIMV,PC-PSV,P-A/C,CPAP,VCV,V-A/C,VC-SIMV, VC-PSV, Bilevel(双水平正压通气）,APRV（压力释放通气）,压力调节目标容量（PRVC），窒息后备通气（所有，参数均可预设置），快速开机模式 ▲4. AVM 智能通气模式（根据监测患者的分钟通气量、呼吸频率和等参数综合评估，自动调整通气参数以适应患者呼吸需求，保证患者的通气安全和舒适） 技术参数 5.吸气压力（PIP） 0-60mbar 6.压力支持 0-60mbar 7.PEEP（EPAP） 0-40mbar 8.CPAP 5-30mbar 9.上升时间 0-2000ms（手动或自动） 10.潮气量： 2-2500ml 11.峰流速 260L/min 12.流速波型 方波，递减波，50% 13.呼吸频率 1-150 bpm 14.吸气时间 0.1-10 S 15.吸呼比 1：599 ...49：1 16.流速触发 0.1-20升/分 17.压力触发 0.1-15毫巴 18.吸呼切换终止 5-90%峰流速（手动或自动） 19.FiO2 21-100% 20.吸痰功能（51%浓度60秒钟）也可自己设定 21.电池 大于4小时 22.USB 2.0接口*3个以上，数据可随时导入导出，每个界面均可截图以供病例分析 监测： 23.峰压，平台压，平均压，PEEP 24.吸入潮气量，分钟吸气量。 Vti/kg，MVi/kg 25.呼出潮气量，分钟呼气量。 Vte/kg，MVe/kg 26.呼吸频率，吸气时间，呼气时间，Ti/Tot，FiO2 27.波型；压力，流速，容量（包括ATC插管） 28.冻结，测量，重叠，参考对比，同屏显示三个波形 个性化操作： ▲29.可个性化设置医生界面（根据医生喜好设计呼吸机的监测参数和波形，环在界面上）并可保存在优盘上，以供下次开机导入使用） ▲30.厂家维保2年以上（厂家承诺盖章）