深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 干涉波治疗仪 | 国别 | 进口 | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 干涉波治疗仪 |  | 20 | 2 | 40 | 罗中医分院康复科 笋岗社康 |
| 合计 |  |  |  | 2 | 40 |  |

▲1．独立的六通道输出（四个电极为一个通道）；

2．不断变换治疗模式和治疗频率，自动进行治疗；

▲3．保持舒适的输出电流平衡，自动摇摆平衡功能；

4．载波频率的摇摆功能，防止惯性刺激，使刺激感达到更强；

5．安全的输出，导子脱离监测功能；

6．结束时输出旋钮自动回到起始位置；

7．可配线控制器远距离控制治疗；

8．治疗终止时三种不同输出通道的终止提示音；

▲9．两个大型保温加温板；

▲10．超级立体干涉波疗法，可扩展到8极治疗。

11、电源电压：AC220V  50/60Hz

12、出力最大电压：75 ± 10V

13、出力最大电流：50mA以下

14、载波频率：2500Hz  4000Hz  5000Hz

▲15、种治疗模式7种：自动三种、固定四种

16、离补正：切、弱～强（四阶段）

17、干涉扩大：切、弱～强（四阶段）

18、引周期：连续、慢～快（三阶段）、扫除

19、疗波形：正弦波

20、治疗频率：1-199Hz ± 10%

21、治疗时间：1-99分钟

22.最大吸引压力：25 ± 10Kpa

配置清单（单套）

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸引导线 | 6 |
| 2 | 吸引导子 | 24 |
| 3 | 吸引海绵 | 24 |
| 4 | 线夹 | 6 |
| 5 | 空气管 | 8 |
| 6 | 海绵筐 | 1 |
| 7 | 水盘 | 1 |
| 8 | 治疗指示灯 | 1 |
| 9 | 地线 | 1 |
| 10 | 电源线 | 1 |
| 11 | 说明书 | 1 |