多普勒血管探测仪技术需求

- LCD大屏幕实时显示波形和≥7项参数

2. 自带高速打印头，打印双向血流速波形和数据

3. 主机内置存储器，可储存≥30组波形及数据

4. ▲探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据

5. 内置数据接口，主机既可单独使用，又可配合计算机使用，并打印出所

测部位的检测报告单

6. 后期如有需要可选配空气脉波（PV）探头，探测深静脉血栓症

7．▲双向血流：同时反映双方向血流状况。

9．  能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查。

10． 可对探头方向，模式、频率、语言、时间刻度、波形、数据等进行设置。

11． 后期如有需要可选配多种功能的探头可供选择（门诊、术中、监护、光电脉波）

12． 可外接键盘输入患者信息

13． 自带可充电电池及电源适配器

14.  探头: BT8M05S8C 8 MHz 300 mW/cm2 or less

15.满电量使用时间: ≥2.5小时

16.模式设置: 存储，波形，方向,时间刻度, 其他

17. ▲包含，双向血流速波形、数据（收缩期，舒张期和平均血流速，脉动指数，阻抗系数，心率，收缩期血流速/舒张期血流速）、心率：30到300BPM（精确度±5%）

18. 电量和低电显示

19.配套有品牌打印机和电脑

配置清单

（配置需符合或高于如下标准）

| 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 含血管分析诊断软件包 |
| 标准探头 | 1 | 动、静脉探查（探测深度10mm）探头直径（5mm） |
| 专用通讯电缆线 | 1 | 传输数据 |
| 电源适配器 | 1 | 主机充电专用 |
| 打印纸 | 1 | 内置打印机专用 |
| 耦合剂 | 1 | 探查血管用 |
| 说明书 | 1 | 中文说明书 |
| 品牌打印机 | 1 | 联想或惠普 |
| 品牌电脑 | 1 | 联想或惠普 |