深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 内脏脂肪检测仪 | 国别 |  | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 20 | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画面显示 |  |  | 彩色液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作方式 |  |  | 触摸操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 |  |  | AC220V(50/60Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 |  |  | 27VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电击保护方式 |  |  | Class Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电击保护程度的分类 |  |  | BF型佩戴部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 |  |  | 585（宽）×1035（高）×772（长）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测参数、指标 |  |  | 内脏脂肪面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内脏脂肪等级及腹部剖面图对应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内脏脂肪面积与步数的变化趋势（可升级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内脏脂肪面积与血压的变化趋势（可升级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 |  |  | 能够检测出内脏脂肪面积，并以数值和标尺的形式显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 将内脏脂肪等级分为16级，显示最相近的腹部剖面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 能够连接血压计、计步器等结合内脏脂肪检测生成趋势数据图表，方便对生活习惯病患者进行指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方式 |  |  | 生物电阻抗技术识别脂肪组织以外和皮下脂肪，从而得出内脏脂肪面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测无创 |  |  | 检测无痛、无创、无辐射 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材 |  |  | 产品耗材少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 检测快速，5分钟内即可出检测结果，且与X线CT具有同等可信度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络功能 |  |  | 可实现局域网和广域网连接，检测数据能够多单位、多科室网络化共享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可对测量数据进行电子文件处理，支持数据分析，并可通过镜像备份数据，降低数据丢失风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文系统 |  |  | 全中文操作系统，中文打印报告，且报告简单易懂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 论文 |  |  | 应有国内、国际相关学术论文支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 整机保修2年，维修反应时间小于8小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |