罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 耳鼻咽喉综合诊疗台 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 耳鼻咽喉综合诊疗台 | 20 | 1 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 | 20 |  |  |

| 1 | 台面 | 尺寸：长2100×宽700 (mm)（可接受±10%偏离） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高级复合材料(微晶石)，易清洁、耐刮花、耐磨、防渗透 |  |
| ▲2 | 自动排污系统 | 污物瓶容积≥2500 ml，自动检测污液量,可自动地及时排出污物。 |  |
| 3 | 喷雾枪 | 2直1弯，不锈钢制造，可拆卸，回流式喷枪设计,可高温高压消毒,流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度。 |  |
| 4 | 吸引枪 | 不锈钢制造，吸力0－600mmHg |  |
| 5 | 吹枪 | 不锈钢制造，正压≥0.08MPa |  |
| ▲6 | 聚光斑照明灯 | LED光源， ≥2万小时的超长寿命,色温≥5000K |  |
| ▲7 | 内窥镜冷光源 | LED光源，≥2万小时的超长寿命,色温≥5000K左右, ≥150W卤素灯的照度 |  |
| ▲8 | 内窥镜预热器 | 采用低压加热模块,消毒罐长时间保持温热状态 |  |
| ▲9 | 间接镜加温器 | 红外线光电感应开关 |  |
| ▲10 | 器械收集箱 | 内置式，污染器械收集箱与机身内箱体隔离式设计 |  |
| 11 | 药瓶 | 医用深色玻璃小药瓶 |  |
| 12 | 不锈钢罐 | 不锈钢，带盖,可高温消毒 |  |
| 13 | 器械盘 | 不锈钢, 带盖，可高温消毒 |  |
| 14 | 电脑储物柜 | 500（长）×650（宽）×700（高）mm （可接受±10%偏离） |  |
| 15 | 阅片灯 | LED,可壁挂 |  |
| 16 | 电源 | 220V 50Hz |  |
| 17 | 功率 | ≤2000W |  |
| 18 | 重量 | ≤220kg |  |
| 19 | 整机尺寸 | 2000mm×700 mm×800 mm（可接受±10%偏离） |  |

配置清单：（须符合或高于此配置）

| 1 | 台面 | 1件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 自动排污系统 | 1套 |
| 3 | 喷雾枪 | 3把 |
| 4 | 吸引枪 | 1把 |
| 5 | 吹枪 | 1把 |
| 6 | 聚光斑照明灯 | 1套 |
| 7 | 内窥镜冷光源 | 1套 |
| 8 | 内窥镜预热器 | 1套 |
| 9 | 间接镜加温器 | 1套 |
| 10 | 器械收集箱 | 1套 |
| 11 | 药瓶 | 4件 |
| 12 | 不锈钢罐 | 3件 |
| 13 | 器械盘 | 2件 |
| 14 | 电脑储物柜 | 1套 |
| 15 | 阅片灯 | 1套 |