深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 虚拟产科训练模型 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 临床培训中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 46 | 合计金额 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.产品总要求：实际阴道检查模型可以在阴道检查练习时，看到手指在阴道内运动的实际手法图像，教师可以给学员具体演示阴道检查时如何正确移动两个手指，并检查学员手指移动的对或错。 2.产品技术要求： 2.1感器连接到手指，可以测量并显示两个手指间距离，以及两个手指移动的距离 2.2可以显示与坐骨棘连接的线； 2.3模型采用高分子硅橡胶，子宫颈和其他结构更接近真实人体的感觉； 2.4三维图像可在电脑上自由移动，便于在任何方位检查； 2.5怀孕后期和生产初期的宫颈成熟度可以确认（宫颈口扩展，宫颈管消失等）； 2.6提供三种不同程度的子宫口扩张模型，和胎头模型，子宫模型可以变换，分娩时衔接程度可以调节。通过阴道检查，可以确定分娩的进程； 2.7根据矢状缝和后囟的变化，胎儿头部模型可以用以衡量胎头旋转； 2.8通过三维动画，可以确认分娩时胎儿的旋转； 注：本项目不须医疗器械注册证 售后条件要求如下： 1、质保期：自货物验收合格之日起至少2年。 2、安装调试和培训：供应商负责将货物送至医院指定地点，到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |