深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 洁牙机 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 2 | 参考报价 | 10 | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途：牙周病的根面清创，磨牙近中，远中位的刮治，牙周维护，超声去除髓石，定位根管口，打通钙化根管通路，根管荡洗，取断针，根管逆行制备，超声去冠，桩核，超声的窝洞制备，超声热牙胶充填，同时可以实现柔和的超声治疗，服务于需要提高治疗舒适度的病人。 技术参数 1，电源电压：100-240VAC 2，电源频率：50-60Hz 3，保险丝： T1.6A250VAC,(时间滞后) 4，功率消耗：80VA 5，超声规格： 手柄输出功率0.1-12W,工作刀头振动频率24-32KHz；正弦波式超声功率输出信号。 6，操作条件：+10to+40°,30%到75%相对湿度 7，操作模式：2种功能模式（标准和根管），一健选择，可根据治疗情况选择对应功能，确保合适精确的功率输出； 8，操作面板：全触摸控制面板，无缝式设计，方面操作的同时，更容易进行面板消毒和清洁，避免面板进水造成机器故障，提高了治疗的安全性； 9，磁感应手柄挂架：可自动感应手柄信号，当手柄安放于挂架上时，自动停止主机工作，可以避免误踩脚踏开关引起不必要的操作风险； 10，脚踏开关：配置多功能脚踏开关控制，可通过脚踏开关进行功率和喷水的调节，方便术者操作； 11，LED光源手柄：手柄带LED光源，提供术者最佳的视野； 12，双独立供水瓶：机器自带双水瓶独立供水，350ml或500ml水瓶可选，水瓶和管路可以耐受多种液体（见附表） 13，可卸式手柄管线：手柄管线可从机身拆卸，方便日常维修，保养。 14，自动频率追踪和功率调节：正玄波式的自动功率调节，自动频率速率追踪可达5Hz；调高工作效率的同时，保证最合适的工作功率和频率，降低病人的酸痛感； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |