深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 创伤急救综合评估模型 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 临床培训中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 25 | 合计金额 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.基本特点：成年男性，解剖标志明显，模拟多种生命体征，具有真实自主呼吸、胸部起伏，心肺音，可触及脉搏； ▲2.模拟人系统包括一个全身模拟病人、一台笔触控式电脑和操作软件和一台模拟监护仪。模拟人内置锂电池电源和动力装置，轻便易携，整个系统完全无线。 ▲4.5可记录气道插管操作内容 3.气道系统 3.1程序控制气道模拟多种气道并发症：如舌水肿，喉痉挛等； 3.2可以模拟自主呼吸，感受到呼气时嘴部的气流，且胸部伴有起伏； 3.3呼吸频率可以控制； 3.4带有多种肺呼吸音，音量大小可调节； 5.可使用临床真实的除颤仪，模拟人的心电图可同步显示在除颤仪或AED的监护界面上 6.可感应除颤仪的除颤电量，程序可控制模拟人生命体征的改变 7.模拟人可区分识别心脏除颤和同步电复律，在心电图上可以反映心外按压图形。 8.要具备全身可以触及颈动脉、挠动脉、肱动脉等动脉搏动，脉搏强度可根据血压变化，和心电图同步； 9.心肺复苏：系统可记录压颌抬头手法记录，模拟人可感知CPR操作，脉搏强度可随模拟人血压和心电图同步改变 10.要具备常规操作练习包括了血压测量、静脉注射、肌肉注射，胫骨骨穿等操作，皮肤血管可以反复使用和更换； 11.模拟人可以模拟根据病情情况，出现紫绀体征，通过正确的干预后，紫绀可以自动消失; 12 模拟监护仪 12.1 不小于20英寸模拟监护仪，可以显示病人的各种生理数据和动态的波形； 12.2可以显示的数据包括HR，ABP，CVP，PAWP，CO，血氧饱和度，PAP的，呼吸末二氧化碳，体温，呼吸频率等指标； ▲12.3可监测潮气量PEEP、PIP、ISF等指标； 12.4可以显示X线片，影片，检验报告和12导联心电图，监视器的内容设定可以根据用户的要求进行个性化调整。 8. 创伤模块： 8.1模型包含了现实情况中14种创伤类型，23个创伤伤口模块。 8.2包括：小的皮肤切口和擦伤；中等大小的皮肤伤口；大面积皮肤擦伤；复合性骨折；刀割伤；合并炎症的头部撞伤；脸部烧伤；嵌入物伤、枪伤等。 ▲8.3.必须直接可以和护理模型或真实人体粘贴使用，而不需要其他粘合剂。 10.主要配置 10.1模拟人 1具 10.2触控式笔记本电脑1台 10.3模拟人控制软件1套 10.4模拟人生命体征监护仪软件1套 10.5创伤模块1套 注：本项目不须医疗器械注册证 售后条件要求如下： 1、质保期：自货物验收合格之日起至少2年。 2、安装调试和培训：供应商负责将货物送至医院指定地点，到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |