罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 膀胱输尿管软镜 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 膀胱输尿管软镜 | 45 | 1 | 45 | 泌尿外科 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 45 |  |  |

▲1、视野方向：0度，视野范围： 120度；

▲2、工作长度：37CM，外径：16Fr，器械通道：6.5Fr；

3、自动亮度调节，能额外进行3级亮度调节；

4、人体工程学手柄设计，操作稳定、灵敏；

▲5、弯曲度：向上210°，向下140°；

6、无创先端设计，镜身采用特殊材料，方便进镜；

7、数字信号输出，景深1-100mm,分辨率≥12.59（LP/mm）(L=10m)图像清晰，全屏显示；

8、抓钳，软性，5 Fr，钳口一侧可动，长度 73cm；

9、活检抓钳，钳口一侧可动，软性，5 Fr，长73 cm；

10、套石篮，5 Fr，长 60 cm，包括：三环手柄 、网篮、线圈；

11、电凝电极，4 Fr，单极，长 73 cm；

12、消毒盒，用于气体或等离子消毒及储存，有孔，带盒盖，软镜消毒使用，外部尺寸规格：550x260x90mm

13、视频连接器线一条。

配置清单

1、电子膀胱镜	　	1条

2、视频连接线	　	1条

3、套石篮	　	1个

4、消毒盒	　	1个

5、抓钳	　	1把

6、活检钳	　	1把

7、球形电凝电极	　	1个