深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 电动妇科检查椅 | 国别 | 进口 | 合计金额 | 45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 电动妇科检查椅 |  | 9 | 5 | 45 | 罗妇幼 妇保科 |  |
| 合计 |  |  |  | 5 | 45 |  |  |
| 技术参数需求 1. 符合人体工程学的弓形背一体化设计； 2. 有脚踏控制器控制椅体； 3. 多方向角度可调节妇科专用腿托 4. ▲头板、背板、坐板均有皮革及衬垫物包裹； 5. 可以选择皮革及金属表面粉末涂层的颜色（另附颜色卡中选定）； 6. ▲背板后有可放置长通用纸卷隐藏式卷纸器； 7. ▲底坐有≥4颗调平螺丝； 8. 工作电压：220伏，50Hz，最大功率0.3kW； 9. ▲ 最大安全承重：≥180kg； 10. 坐板宽度：≥565 mm 11. 背板宽度：≥695 mm 12. 坐板（0度时）离地高度：≥635 mm 13. 坐板（-3度时）离地高度：≥575 mm 14. ▲坐板（52度时）离地高度：≥1320 mm |  |  |  |  |  |  |  |