深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 专业级心肺音肠鸣音考评模型，带电脑控制软件和心音编辑器 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 临床培训中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 30 | 合计金额 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.采用虚实结合科技，成人模拟人和数字化心肺音，肠鸣音电脑软件系统虚实结合，功能全面： 心音/心杂音、心电图、心音图、脉搏图、冠心病、心律不齐均可设计病例教学模式 2.声库：模拟与真实声库相结合对比学习。无限扩充感兴趣的真实病例。 3.听心语：内置的低频音箱收听；红外声音系统实现多达成千人同时收听。 4.观心图：17英寸彩色显示器；大屏幕背投放映；心音图、心电图、颈动脉/心尖搏动图同步显示。 5.病人听诊系统：内置听诊器可以聆听、显示、数字化记录感兴趣病例的声音、心电图与脉搏。保存到CardioSim系统，用于教学。 6.系统可进行PPT教学：系统支持PPT可以储存8×8个课件。课前预设教学心音（来自真实和模拟声库），利用系统125幅辅助图象动画，利用各种心脏病，心律失常的鉴别诊断 7.心音学习：声音分割学习且可定时；杂音随时加入或提取；可变的心杂音位置；心率范围40～240bpm；利用配件整合学习 ，如在听第二心音分裂音或房间隔缺损杂音时可以加入正常的呼吸音增强真实效果。 9.产品可应用于自学，教学与评估，床边教学 注：本项目不须医疗器械注册证 售后条件要求如下： 1、质保期：自货物验收合格之日起至少2年。 2、安装调试和培训：供应商负责将货物送至医院指定地点，到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |